|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Мытищинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ   Космический                                                                                       .

КАФЕДРА   Прикладной математики, информатики и вычислительной техники

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   ПРОЕКТУ МАКЕТИРОВАНИЯ

Учебного CISC процессора

Студент       К3-63Б 		           ______________                 Зотов Е. А    ы

(Группа)				                     (Подпись,дата)                              (Фамилия.И.О.)

Руководитель   проекта		            ____________                     Ефремов Н.В      ы

(Подпись, дата)                           (Фамилия.И.О.)

2025 г.

Содержание

Введение	3

1. Файлы проекта	4

2. Назначения входов и выходов 	5

3. Схема тактирования	8

4. Схема остановы	9

5. Просмотр и редактирование содержимого памяти в реальном времени	11

6. Тестирование и отладка процессора	14

Введение

Проект макетирования K3_EDU_CISC (К3 Учебный CISC процессор) – проект реализации учебного процессора в кристалле ПЛИС стенда Altera DE2-115 и для проведения натурных испытаний. Он основан на файлах проекта CYY_final.

- Файлы проекта

Файлы проекта были переименованы и структурированы для лучшего понимания структуры проекта:

Рис. NUM. Файлы проекта

| Название в CYY_final | В этом проекте | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| - | K3_Edu_CISC.bdf | Представление процессора в виде блок-диаграммы, файл верхнего уровня |
| ctrl_un_BO.vhd | Module_ALU.vhd | Операционное устройство для выполнения умножения и сложения (потенциально АЛУ) Модуль переименован в Module_ALU, в остальном файл перенесен без изменений |
| CYY_final.vhd | Module_CYY.vhd | Центральное устройство управления ЦУУ Модуль переименован в Module_CYY, убраны декларации модулей ОП, РП, АЛУ, раскомментированы входы и выходы для подключения этих модулей в блок-диаграмме |
| Module_OP.vhd | Memory_OP.vhd | 1-Port и 2-Port RAM, сгенерированы с помощью MegaWizard (Подробнее в главе «Просмотр и редактирование содержимого памяти») |
| RP2.vhd | Memory_RP.vhd |  |
| - | Viewer_RP.vhd |  |
| OP_init.mif | init_contents_op.hex | Файл инициализации ОП, перенесен без изменений |
| file_init_RP.mif | init_contents_rp.hex | Файл инициализации РП, перенесен без изменений |
| - | Utils.v | Описание bus_comparator, clock_divider, debounce_circuit |
| - | DecoderHex.v | Шестнадцатеричный декодер для 7-сегментного индикатора (Decoder_Hex) |

Таблица 0. Файлы проекта и изменения

- Назначения входов и выходов

В ходе разработки макета процессора, следующие назначения переключателей, кнопок и индикаторов показались наиболее удобными:

| Input | Название линии | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | SIGNAL_CRYSTAL_CLOCK | 50 MHz clock |
| SW[17] | SIGNAL_CLOCK_SOURCE_SELECT | Выбор источника тактирования: 0 – с генератора 1 – тактовая кнопка |
| SW[16] | SIGNAL_BREAK_ENABLE_ADDR_MATCH | Разрешить останову по достижении заданного адреса |
| SW[15] | SIGNAL_BREAK_ENABLE_COMMAND_END | Разрешить останову по окончании выполнения команды |
| SW[14..7] | BUS_BREAKPOINT_ADDR[7..0] | Установка адреса остановы |
| SW[6..0] | - | Не используется |
| KEY[3] | SIGNAL_CLOCK_MANUAL* | Кнопка тактирования |
| KEY[2] | SIGNAL_BREAK_IGNORE* | Разрешение тактирования (выход из остановы) |
| KEY[1] | - * | Не используется |
| KEY[0] | SIGNAL_RESET* | Сброс (то же самое, что и set) |

Таблица 1. Назначения входных сигналов

* - Примечание: KEY[3] .. KEY[0] соединены с линией не напрямую, а через схему подавления дребезга. Также сигналы инвертированы для работы по схеме ACTIVE-HIGH, т.е. выдают лог. единицу когда кнопка нажата (см. Рис. «Назначения кнопок и схема подавления дребезга»)

| Output | Название линии | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| LEDR[17] | - | Не используется |
| LEDR[16] | SIGNAL_BREAK_REQUEST_ADDR_MATCH | Процессор остановлен по достижении заданного адреса |
| LEDR[15] | SIGNAL_BREAK_REQUEST_COMMAND_END | Процессор остановлен по окончании выполнения команды |
| LEDR[3..14] | - | Не используется |
| LEDR[2..0] | BUS_CYY_STATE[2..0] | Вывод состояния ЦУУ |
| LEDG[8] | SIGNAL_JMPEN | Разрешение условного перехода (загорается только при ПР=10) |
| LEDG[7..0] | BUS_CYY_COUNTER[7..0] | Вывод счетчика команд ЦУУ |
| HEX 7..6 | BUS_CYY_COMMAND[7..0] | Вывод выполняемой команды |
| HEX 5 | gnd, BUS_RP_ADDRESS_A[2..0] | Вывод адреса РП A |
| HEX 4 | gnd, BUS_RP_ADDRESS_B[2..0] | Вывод адреса РП B |
| HEX 3..0 | BUS_ALU_RESULT[15..0] | Вывод результата АЛУ |

Таблица 2. Назначения выходных сигналов

В блок-диаграмме проекта все входы и выходы собраны вместе для возможности быстрого редактирования. Это позволяет, например, быстро перенести проект на стенд Altera DE-70:

Рис. NUM. Назначения переключателей и светодиодов

Рис. NUM. Назначения HEX индикаторов

Важно! Чтобы не привязываться к коду (прямой, обратный, дополнительный) индикаторы выводят значения в шестнадцатеричном формате. Так, студенты должны уметь быстро переводить двоичный формат в шестнадцатеричный и обратно. Также есть вариант предложить студенту написать свой декодер для преобразования в десятичный формат и код, соответствующий варианту его проекта.

Рис. NUM. Назначения кнопок и схема подавления дребезга

- Схема тактирования

Схема тактирования обеспечивает возможность тактировать процессор как вручную с помощью кнопки, так и автоматически от внутреннего генератора. Выбор источника тактирования осуществляется с помощью переключателя (см. Таблицу 1), расположенного на плате стенда.

Частота внутреннего генератора – 50 МГц. Чтобы наблюдать за постепенной работой процессора в автоматическом режиме частоту требуется существенно занизить. Для этого используется компонент clock_divider, который представляет собой счетчик с настраиваемым значением переполнения. При переполнении сигнал clk_out инвертируется. Таким образом, при значении переполнения 6 250 000 выходная частота составит 50 000 000 / 6 250 000 / 2 = 4 Гц.

В схеме тактирования также предусмотрена возможность запрета тактирования процессора. Так, для реализации возможности задавать точки остановы нужно лишь запретить тактирование, а для продолжения работы разрешить (Подробнее в главе «Схема остановы»).

Рис. NUM. Схема тактирования процессора

- Схема остановы

Схема остановы обеспечивает возможность программной или аппаратной приостановки работы процессора. Основная задача данной схемы — генерация сигнала запрета тактирования процессора при поступлении одного или нескольких сигналов запроса остановки, обозначенных на схеме как SIGNAL_BREAK_REQUEST_*название запроса остановы*.

Сигнал BREAK_REQUEST_GLOBAL может формироваться от следующих стандартных источников:

- COMMAND_END — остановка процессора по завершении выполнения текущей команды. Используется, например, для покомандного выполнения программы.

- ADDR_MATCH — остановка при достижении заранее заданного пользователем адреса. Применяется для реализации точек остановы (breakpoints).

Каждый из этих источников может быть включён или отключён с помощью соответствующих переключателей (см. Таблицу 1), расположенных на плате стенда. Это позволяет гибко управлять условиями остановки при отладке программы.

Рис. NUM. Логика формирования запросов ADDR_MATCH и COMMAND_END

Расширяемость схемы

Схема остановы может быть легко дополнена, пользовательскими сигналами остановки. Для этого у элемента brk_mixer (логического ИЛИ) нужно заменить линию сигнала USER_BREAK_REQUEST своей линией запроса:

Рис. NUM. Использование лог. ИЛИ для остановы от любого запроса

Это даёт возможность расширять функциональность схемы, добавляя новые условия для приостановки процессора, такие как:

- Совпадение наблюдаемых флагов, значений и т.п.

- Команда HALT

Выход из остановы

За выход из остановы отвечает линия BREAK_IGNORE, которая подключена к кнопке на стенде (см. Таблицу 1). При ее нажатии сигнал запрета тактирования игнорируется, что разрешает дальнейшее тактирование процессора (см. Рис. «Схема тактирования процессора»). Таким образом, процессор может продолжить выполнение команд.

Важно! Стоит заметить, что кнопка продолжения выполнения программы только разрешает тактирование процессора. Поэтому если процессор тактируется вручную, просто нажатие кнопки продолжения не приведет к изменениям. Важно удерживать кнопку продолжения во время подачи тактов до тех пор, пока процессор не выйдет из остановы.

- Просмотр и редактирование содержимого памяти в реальном времени

В качестве Оперативной памяти (ОП) и Регистровой памяти (РП) используются блоки IP-памяти, предоставляемые программой Quartus. Главными преимуществами использования этих блоков является возможность настраивать параметры памяти с помощью диалогового окна MegaWizard, а также возможность просмотра и редактирования содержимого однопортовой памяти с помощью In-System Memory Content Editor.

Рис. NUM. Блоки IP-Памяти: 1-Port ОП и 2-Port РП

Механизм работы

Для просмотра и редактирования содержимого без внесения изменений в схему используется следующий механизм: однопортовая память во время компиляции преобразуется в двухпортовую, второй порт используется для просмотра и редактирования содержимого памяти через JTAG:

Рис. NUM. Просмотр ОП в In-System Memory Content Editor

К сожалению, подобным образом не получится просматривать и редактировать содержимое регистровой памяти, так как второй порт используется процессором. Однако поскольку запись в регистровую память осуществляется только через порт A, то мы можем дублировать блок регистровой памяти однопортовым блоком памяти с такими же параметрами и файлом инициализации. В проекте такой блок называется Viewer _RP:

Рис. NUM. Блок Viewer _RP дублирует Memory_RP

Теперь есть возможность просматривать ОП и РП:

Рис. NUM. Просмотр ОП и РП в In-System Memory Content Editor

Важно! Редактирование содержимого RP приведет только к изменению содержимого Viewer_RP, а значения Memory_RP не поменяются! OP можно редактировать, так как для OP используется блок однопортовой памяти.

- Загрузка в стенд и работа с процессором

Загрузка в стенд

Для загрузки проекта в стенд необходимо выполнить следующие шаги:

- Компилируем проект

- Заходим в In-System Memory Content Editor:

Рис. NUM. Меню Tools,  In-System Memory Content Editor

- В разделе Hardware выбираем USB-Blaster

- В разделе File выбираем output_files/K3_Edu_CISC.sof

- Нажимаем Download

Рис. NUM. Выбор USB-Blaster, .sof файл проекта, загрузка в стенд

После загрузки проекта в стенд можем наблюдать памяти OP и RP:

Рис. NUM. OP и RP в In-System Memory Content Editor

Для работы с памятью нам доступны следующие действия:

Рис. NUM. Пояснения для кнопок работы с памятью

Рис. NUM. Отображение содержимого OP и RP после считывания

Работа с процессором

Перед проверкой корректности работы напомним список команд, с которыми работает процессор, формат и результат  работы каждой команды:

| КОП | Формат | Тип команды | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | R1, R2 | Регистр-регистр | Сложение |
| 01 | R1, R2, Offset[7..0] | Память-регистр | Умножение |
| 10 | Offset[5..0] | Переход | Условный переход |
| 11 | - | - | Не используется |

Таблица 3. Команды учебного процессора

| Пример | Разметка бит | Результат |
| --- | --- | --- |
| sum RA, RB | 00 AAA BBB | RA += RB |
| mul X(RA), RB | 01 AAA BBB XXXXXXXX | OP[RA + X] *= RB |
| jmp X | 10 XXXXXX | СК += X , если результат пред. операции > 0 (ПР=10) |

Таблица 4. Формат (разметка) команд учебного процессора

После загрузки процессора в стенд:

- Устанавливаем разрешение остановы по окончании выполнения команды

- Выбираем тактирование от генератора

- Сбрасываем процессор: Для этого зажимаем кнопки «Сброс» и «Разрешение тактирования»

- Нажимая кнопку «Разрешение тактирования» выполняем программу в покомандном режиме, после выполнения каждой команды проверяем содержимое памяти ОП и РП, значения индикаторов и светодиодов. На этом этапе рекомендуется параллельно сверяться с диаграммой функционального моделирования процессора из проекта CYY_final

Рис. NUM. Расположение и назначение переключателей, кнопок и индикаторов на стенде Altera DE-115

Убеждаемся в корректной работе процессора, проверяем:

- Корректно ли процессор декодирует команды

- Корректно ли процессор вынимает адреса РП

- Корректно ли проводит считывание/запись данных в память

- Корректно ли проводит вычисления в АЛУ